SDK-6型智能路灯控制器

(电脑经纬度时控仪)

⒈简介

智能路灯控制器采用专用电脑芯片，根据当地的经纬度，按照季节变化自动确定开关时间，使用者不必输入具体的开关时间（当地的经纬度在出厂时已经预先设计），控制器即可投入正常的使用。

控制器具有A、B、二路输出,每一路均可设置为”全夜灯”(傍晚开灯到清晨开灯),”半夜灯”,(傍晚开灯后到后半夜关灯),”2开2关”(半夜灯加上凌晨再次开关)3种方式.出厂时A路设置为全夜灯,B路设置为半夜灯方式。

为节约功率消耗，控制器在运行时，除了用秒信号闪烁指示正常动行。和A、B两路的控制状态指示之外。不显示其它内容。按任意一个按键或刚接通电源时，显示当前时钟，1分钟之后关闭显示。

⒉查询开关时间

通过查询按钮可以察看当天和任意一天实际的开关时间。按《查询》按钮，立即开始顺序查询开关时间。每按一次《查询》键，改变一次显示内容，显示内容如下：

年月日               开灯时间                关灯时间

安装接线

A

零

C

B

| 序号 | 显示名称 | 显示内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现在时间 | 时、分、秒 | 时、分、秒闪动时均可调 SDK-6 |
| 2 | 现在日期 | 年、月、日 | 年、月、日闪动时均可调 |
| 3 | 经度 | 所在位置度数 | 度数、度数后小数点闪动时均可调 ⑥ ④ ③ ① |
| 4 | 纬度 | 所在位置度数 | 度数、度数后小数点闪动时均可调 RD |
| 5 | 晚上开灯时间 | 时、分 | 调分位即可，调至60分时能进位 A B |
| 6 | 早上开灯时间 | 时、分 | 调分位即可，调至60分时能进位 路 路 |
| 7 | A路控制方式 | A=1-3钟 | 可分别选择A=1B=2A=3闪动时可调 A1 A2AC220V) C |
| 8 | B路控制方式 | B=1-3钟 | 可分别选择A=1B=2A=3闪动时可调 A1 (AC380V) A2 (AC220V) C |
| 9 | 半夜关灯时间 | 2F。时。分 | 时。分闪动时均可调 (AC380V) (AC380V (AC220V) |
| 10 | 半夜开灯时间 | 2F。时。分 | 时。分闪动时均可调 |

注：A路：A=1为晚上开灯：早上关灯。A=2为晚上开灯半夜关灯。A=3为晚上开灯半夜关灯，半夜开灯，早上关灯。B路：同A路同样功能。

按换行键改变显示名称：换移位键改变数字位置。

当显示内容停留在“年.月.日”的时候，可以分别按〈+/月〉.〈-/月〉改变查询的日期：或者按《设置》键，查询与设置参数有关的内容。

在查询过程中对日期的改变，不影响控制器内实际运行的日历时钟；查询的过程，不会干扰对A.B两路的输出控制状态。查询结束，按住〈查询〉键2秒钟以上，或者停止按键1分钟后。恢复显示时钟。

⒊控制参数的调整（设置方法）

通过设置，可以调整控制器时钟。改变原先设定的经纬度，修改A、B路的控制方式：根据经纬度确定的开关时间，可分别在±120分钟的范围内予以修改。

在时钟显示状态，按《设置》键2秒钟以上，进入设置状态；进入设置状态后，输出控制保持原状态不变。

在设置状态必定有一个当前修改项在闪烁。可以设置的内容依次为：时分秒、年月日、经度（工经）、纬度（北纬）傍晚开灯时间、清晨关灯时间。A路工作方式（A=1.2.3分别表示全夜.半夜.2开2关）.B路工作方式,半夜关灯时间(与半夜灯和2开2关方式用)。

使用《+》《-》键调整当前闪烁的内容，按《查询/移位》键移动当前闪烁的内容，按《设置/换行》键换页；修改完毕，按住《设置/换行》键2秒钟以上。或者停止按键3分钟之后，保存编辑修改的内容并退出设置状态，恢复显示时钟。

⒋手动应急开灯

按《手动》按钮2秒钟以上，A.B两路输出立即开灯，面板指示“手动”；再按一下，恢复为自动方式。

⒌带光控控制器的光感应控制

6型控制器为基本型；带光控控制器增加了光感应输入，在依据经纬度确定开关时间的基础上，采用模糊数学方式处理自然光的变化，在阴雨天的傍晚适当提前开灯，最大提前时间为30分钟。一旦开灯后，不会由于光照的波动而频繁开关。

对照度基准值采用自整定的智能微调方法，不需人工调整；采用的自动调校技术，可以排除由于感光器件安装条件的不同，及长期运行过程中器件参数的漂移，造成读实际照度的检测误差。带光控控制器安装需要的条件是：应当能够感受到自然光，并且除了它控制的路灯之外，不受其他人工照明的干扰。

⒍技术参数

6．1  工作电源：交流220V=20%

6．2  整机功耗：在开灯状态下≤2W，其余状态≤1W

6．3  输出控制；二路输出，每一路输出的最大电流10A

6．4  计时精度：误差≤±0.5S/d（室温23℃±3℃）

6．5  内置电源：内置可充电池，连续断电工作时间≥10年

6．6  贮存温度：－40℃~+80℃

工作温度：－15℃~+60℃

湿度：＜90%

6．7  适用范围经度：80.0°~135.9°纬度:10.0°~56°

⒎附录:全国主要城市经纬度参考

城市        东经          北经          城市         东经         北经

北京        116.5          40.0          济南         117.0         36.7

呼和浩特    112.2          40.9          青岛         120.3         36.1

沈阳        123.4          41.8          南京         118.8         32.0

大连        121.6          39.0          上海         121.5         31.2

长春        125.3          43.9          杭州         120.2         30.3

哈尔滨      126.7          45.7          合肥         117.3         31.9

天津        117.2          39.1          南昌         115.9         28.7

石家庄      114.4          38.0          长沙         113.0         28.2

太原        112.6          37.8          南宁         108.4         22.8

郑州        113.8          34.8          贵阳         106.7         26.6

武汉        114.3         30.6           昆明         102.7         25.1

西安        108.9         34.2           福州         119.3         26.1

成都        104.1         30.6           厦门         118.1         24.4

重庆        106.6         29.8           广州         113.2         23.1

兰州        103.6         36.0           海口         110.3         20.0

银川        106.4         38.5           香港         114.2         22.3

乌鲁木齐    87.7          43.8           澳门         113.6         22.2

拉萨        91.1          29.7           台北         121.2         25.0

制造商：杭州普星电器厂
厂址：杭州市萧山区浦阳工业园区新河口99号
电话：0571-82410618   传真：0571-82401603
技术支持：18058122908
网址：http://www.hzpxk.com