## PXT系列智能照明控制器主要性能参数：

主要功能：经纬度（天文）季节自动变化和固定时间等多种时间模式控制任意组合；光控辅助功能（选配）；节假日时段自由设置；二个独立调光输出回路；检测输入和消防联动功能；RS232有线通讯；RS485有线通讯（选配）；以太网模块（选配）和GPRS模块4G远程无线电脑端及手机端通讯（选配）！

## 1）.根据使用地经纬度每天自动计算日出日落时间来调整开关灯时间，实现开关灯时间自动跟踪季节日变化，时段控制多种方式可由用户任意组合。本系列产品适用于市政照明亮化工程及工厂等工业电力设备智能控制场合的现场及有线或无线远程控制。（本产品全球适用）

2).多时段多功能定时设置，控制器内可预置3套执行方案，分别对应平日、星期（周末）和节假日，设定好后用户可根据优先级自动切换运行。

- .独立时段多回路输出，PXT系列产品可提供1-16路(具体按客户订单定制要求而定)继电器无源触点输出,每路输出负载5A(PXT-208)16A（PXT-216），在小于此阻性负载电流下可直接驱动设备。当设备电流大于控制器最大输出电流时，请加接相应功率的交流。

- .控制器内置的带后备电池实时时钟和非易失性（掉电保护）EEPROM，可保证时间的准确与控制运行参数掉电保存。

- .AC85-264V宽电压输入电源。

- .本产品具有输入检测及消防联动功能！

- 7）.现场任意设定修改各个参数功能、现场手动控制开关功能。

- 8）.采用断电数据保存机制，各种设置及运行参数均可断电保存，恢复供电后控制器可继续正确运行。

- 9）.内置看门狗程序，可保证控制器的正常运行。

## 10).二个回路独立手动调光及自动调光设置功能可在PC电脑端或者手机APP上实现（PXT-208X型0-10V电压信号，PXT-216型0-5V PWM脉宽调制信号）！

- 11）.预置临时开灯时间设置可在PC电脑端或手机APP上实现！

- 12).回路自由组合自动轮换选择功能可在PC电脑端或手机APP上实现！

10).在配接光控探头后，控制器可完全根据光照度控制开关灯，或自行在规定范围内辅助调整开关灯时间，以便在特殊天气状况条件下照度达到开关灯最佳条件时，提前开关灯或延后开关灯，用户也可灵活进行回路选择（光控探头订单选配）。

13).本产品原装配备RS232通信接口，支持RS232转RS485通信，计算机直接电缆参数设置功能：将控制器与计算机用通讯电缆直接连接，通过附带的实用工具软件，可实现控制器参数的快速设置、数据查询和控制功能（RS232通讯线缆自备或订单注明选配，RS232转RS485模块可订单注明选配）。

14). 在配备集中控制软件及相应通讯方式（如RS232总线，以太网，GPRS数据传输）后，可实现电脑PC端和手机APP手机远程联网集中控制功能（注：以太网远程模块及GPRS远程4G模块可订单注明选配）。

杭州普星电器厂 技术部