PXGK-1HW型 红外路灯光控开关

使用说明书

- 概述：

新一代红外路灯光控开关的工作原理和结构不同于国内市场上现有利用光敏电阻制作的产品，是它工作于近红外谱区，利用自然光中的红外辐射进行光控，且对冷光源不敏感，可有效的避免LED等各种冷光源干扰，不产生光疲劳和损伤。PXGK-1HW型红外光控开关应用计算机芯片控制，具有体积小、重量轻、性能可靠、使用寿命长、安装简单，无需改造原有线路，防雨水侵蚀、无需调试等优点，并以环氧树脂整体密封、工程塑料外壳封装，抗晒防雨，适用于户外安装。本产品是传统光敏光控开关的换代产品

- 用途：

本产品为高效节电的照明工程自动控制开关，可直接控制灯泡，也可以通过交流接触器控制，广泛用于道路灯，厂矿区域、机关、医院、公园、宾馆、文化娱乐场所，居民小区、灯箱广告、霓虹灯等照明工程的需要。

三、主要技术指标：

工作电压：220V AC

负载电流：10A

开灯照度：5-10LUX

关灯照度：30-50LUX

开灯延时：5-30秒

关灯延时：40-60秒

功 耗：≤1W
    尺    寸：88×62×32MM
    重    量：100克

制造商：杭州普星电器厂

地址：萧山区浦阳工业园区新河口村99号

业务电话：0571-82401603  89908281  13600510895

技术咨询：18058122908   QQ:873942795