PXGK-1GM光控自动开关（防雨型）使用说明书

本产品是根据半导体元件的光电转特性设计制作的一种新颖的光电开关。它主要由一只经过密封的CDs光敏电阻和集成电路组成。在黄昏 和黎明时分，可根据大自然光线的变化自动控制路灯的开启和关断，从而达到路灯自动控制和节约能源的目的。它可以方便地安装在木材、金属和混凝土电杆上，而且可在任何天气条件下工作。由于它具有设计新颖、安装可靠、体积小、重量轻、安装方便、使用寿命长、价格低廉等优点而被广泛应用于街灯、高速公路、 工厂、花园、港口、机场、农场、公园、学校和其它场所。

- 简述：
     一般工厂、学校、街道的路灯，水面岛屿的航标灯。白天由值班人员关灯、天黑再行开灯。往往会引起不及时开关或关灯。这样不但不浪费电力，而且还影响工作。
     我厂根据各方面的有关资料，引进国外先进集成电路、国外先进外型，及在本厂以前生产路灯开关的基础上，改制了一种比较有实用价值的路灯自动开关。该开关不受天气季节的影响，功能可靠、灵敏度高，畅销全国各地，深受用户欢迎。

- 二、工作原理与结构：
     电路中装有延时电路，具有防止偶然间的闪电或手动电筒、汽车、及其它灯光照射光电头，落叶飞低短暂遮挡光电源件的误开误关的抗干扰能力。路灯自动开关由关电转换装置即关电电头集成块、电子元件、执行继电器构成。白天关照较强，光敏元件电流增大，使集成电路的继电器释放，路灯不亮，到傍晚天 黑到一定程度时，由于光照减弱，光敏元件产生的电压低，继电器吸合路灯亮直到次日晨，光照加强集成触发器自动再次动作，路灯灭，并适合各种灯泡及交流接触器等负载。

- 三、安装注意事项：

1.不要将次装置安装在白昼间特别暗的地方或者被常闭的灯光直接照射的地方。

2.自动开关白线黑线接电源，白线红线接负载。

四、技术条件：

1.电源电压：AC220V 50-60Hz

- 2.负载电流：10A（阻性）

- 3.功耗：小于1W
4.通断抗干扰延时时间：5-15S

- 5.开灯照度：5-10LUX

- 6.关灯照度30-50LUX

7.傍晚天黑到一定程度，光敏元件启动开关，直到次日晨在关闭，如此循环工作；

8.外形尺寸：高4.5 长4.2CM 宽3.5CM

9.重量：75克

制造商：杭州普星电器厂

厂址：杭州市萧山区浦阳工业园区工业园区99号

电话：0571-82401603  89908281     13600510895

技术咨询：18058122908